У Т В Е Р Ж Д А Ю

Директор ГБПОУ СПО «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»

____________ Э.М.Галсандоржиев

" ____ " __________ 2015 г.

ТЕСТЫ   К   ЭКЗАМЕНУ

по учебной дисциплине

# «Геодезия»

для студентов специальности (ей)       120101

Шифр специальности(ей)

«Прикладная геодезия

Наименование специальности(ей)

| № | Вопросы | ## Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
|  | Геодезия – наука | - изучающая строение и состав Земли. - изучающая природу магнитных полей Земли. - изучающая природу гравитационных полей Земли. - изучающая форму и размеры Земли или отдельных ее частей и методы измерений на Земной поверхности, производимых как с целью отображения ее на планах и картах, так и выполнения различных задач инженерной деятельности человека. - изучающая эволюцию развития Земли, как небесного тела. |
| 2. | За общую фигуру Земли принимается тело: | - ограниченное поверхностью равнинной части суши. - ограниченное поверхностью воды океанов, поскольку эта поверхность имеет простую форму и занимает 3/4 поверхности Земли. - абсолютного шара. - ограниченное поверхностью дна на участках океана и поверхностью суши в пределах материковых участков. - ограниченное цилиндрической поверхностью. |
| 3. | Тело, образованное поверхностью мирового океана в состоянии покоя и равновесия и продолженное под материками, образует фигуру Земли носящее название: | - эллипсоид. - шар. - соленоид. - геоид. - сфероид. |
| 4. | Размеры земного эллипсоида характеризуются: | - высотой и шириной. - длинами его большой и малой полуосей, а также сжатием. - растяжением и сжатием. - кривизной поверхности и растяжением. - кривизной и радиусом кривизны. |
| 5. | Сжатие земного эллипсоида определяется по формуле: | - α=a−b/а, a и - длины большой и малой полуосей эллипсоида. - α=1R, R-радиус кривизны. - α=a/b - α=b/a - α=1−b/a |
| 6. | Сеть меридианов и параллелей, нанесенных некоторым образом на земную поверхность, представляет собой координатные оси: | - декартовой системы координат. - полярной системы координат. - географической системы координат. - системы плоских прямоугольных координат. - системы координат Гельмерта. |
| 7. | Положение точек на сфере в географической системе координат определяется: | - широтой (ϕ) и долготой (λ). - углом и расстоянием. - координатами x, y. - высотой над уровнем море. - расстоянием относительно экватора. |
| 8. | Началом отсчета географических координат являются: | - точка пересечения осей y и x. - плоскости экватора и Гринвичского (нулевого) меридиана. - центр Земли. - Южный полюс Земли. - Северный полюс Земли. |
| 9. | Под долготой понимают: | - угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора. - двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку. - угол относительно направления на север. - угол относительно направления на юг. - угол относительно направления на восток. |
| 10. | Под широтой понимают: | - угол, составленный отвесной линией определяемой точки с плоскостью экватора. - двугранный угол между плоскостью Гринвичского (нулевого) меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через определяемую точку. - угол относительно направления на север. - угол относительно направления на юг. - угол относительно направления на восток. |
| 11. | В географических координатах долготы могут отсчитываться: | - от центра Земли на восток и запад. - от северного полюса Земли на юг. - от южного полюса Земли на север. - от экватора на север и на юг. - на восток и запад от Гринвичского меридиана. |
| 12. | В географических координатах долготы еще могут отсчитываться: | - от центра Земли на восток и запад. - от северного полюса Земли на юг. - от южного полюса Земли на север. - от экватора на север и на юг. - только на восток от Гринвичского меридиана. |
| 13. | Широты отсчитываются: | - от центра Земли. - от северного полюса Земли на юг. - от южного полюса Земли на север. - от экватора на север (положительные) и на юг (отрицательные). - на восток и запад от Гринвичского меридиана. |
| 14. | Широты изменяются: | - от 0 до 1800 - от 0 до 3600 - от 0 до 900 - от 0 до 2700 - от 0 до 3000 |
| 15. | Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе координат определяется: | - широтой ϕ и долготой λ. - углом и расстоянием. - координатами x и y. - расстоянием относительно экватора и Гринвичского меридиана. - расстоянием от северного полюса и высотой относительной уровня моря. |
| 16. | В геодезической системе плоских прямоугольных координат: | - ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпадает с направлением меридиана север. - ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с экватором. - ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается горизонтально и совпадает с параллелью. - ось абсцисс (ось x) совпадает с большой полуосью эллипсоида вращения. - ось абсцисс (ось x) на чертеже располагается вертикально и совпадает с направлением меридиана на юг. |
| 17. | Сущность проекции Гаусса заключается в том, что: | - участки земного эллипсоида последовательно проектируют на плоскости меридианов. - участки земного эллипсоида последовательно проектируют на плоскость экватора и географического меридиана. - к поверхности земного эллипсоида проводится касательный цилиндр, ось которого перпендикулярна к малой оси эллипсоида, и на поверхность этого цилиндра переносятся участки земного эллипсоида, после чего цилиндр разрезается по образующим и разворачивается в плоскость. - участки земного эллипсоида проектируются на плоскости, касательные к экватору. - участки земного эллипсоида проектируются на плоскости, касательные к полюсам эллипсоида. |
| 18. | Перенесенный участок (сфероидический двуугольник) земного эллипсоида на касательный цилиндр называется: | - полосой. - сегментом. - фрагментом. - зоной. - вырезкой. |
| 19. | В развернутых в плоскость зонах применяется следующая система координат: | - декартовая система координат. - полярная система координат. - зональная система прямоугольных координат. - кодовая система координат. - условная система плоских прямоугольных координат. |
| 20. | В зональной системе координат: | - за ось x принимается осевой меридиан, за ось y -изображение земного экватора. - за ось x принимается изображение земного экватора, за ось y - осевой меридиан. - за ось x принимается меридиан, ограничивающий зону с запада, за ось y –изображение параллели. - за ось x принимается ось вращения Земли, за ось y –изображение параллели. - за ось x принимается изображение параллели, за ось y –ось вращения Земли. |
| 21. | Знаки координат точек x в зональной системе прямоугольных координат: | - считаются положительными к северу от экватора в полосе широт от 00 до 450 и отрицательными – в полосе широт от 450 до 900. - считаются положительными к югу от экватора в полосе широт от 00 до 450, и отрицательными – в полосе широт от 450 до 900. - считаются положительными к югу от экватора, отрицательными – к северу от экватора. - считаются положительными к северу от экватора, отрицательными – к югу от экватора. - считаются положительными к югу от экватора в полосе широт от 00 до 500, и отрицательными - в полосе широт от 500 до 1000 |
| 22. | Территория Российской Федерации находится в северном полушарии, поэтому в зональной системе координат: | - координаты x всех точек имеют положительное значение, а координаты y могут быть как положительными, так и отрицательными. - координаты x всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными, а координаты y имеют положительные, значения. - координаты x всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными, а координаты y имеют отрицательное значение. - координаты x и y всех точек могут быть как положительными, так и отрицательными. - координаты x и y всех точек могут быть только положительными. |
| 23. | Для того чтобы не иметь дела с отрицательными значениями ординат (y), в каждой зоне начало координат переносится на: | - 1000 км на запад от осевого меридиана зоны - 100 км на запад от осевого меридиана зоны. - 1 км на запад от осевого меридиана зоны. - 500 км на запад от осевого меридиана зоны. - 2000 км на запад от осевого меридиана зоны. |
| 24. | Ординаты (y), получаемые после перенесения начала координат в каждой зоне на запад, принято называть: | - приведенными. - условными. - трансформированными. - комфортными. - относительными. |
| 25. | Если ординаты двух точек относительно осевого меридиана равны y1=200км и y2=-100км, то приведенные ординаты соответственно будут: | - y1=1200км и y2=900км. - y1=300км и y2=0км. - y1=201км и y2=-99км. - y1=700км и y2=400км. - y1=2200км и y2=1900км. |
| 26. | Ориентировать линию – значит: | - определить ее наклон. - определить ее длину. - определить ее направление относительно другого, принятого за исходное. - определить ее положение относительно точки. - определить ее положение относительно наблюдателя. |
| 27. | Линии местности ориентируют относительно: | - параллелей. - экватора. - южного полюса Земли. - относительно линии восточного направления. - относительно географического и магнитного меридианов. |
| 28. | Географический меридиан – это: | - условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую высоту. - условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую географическую долготу. - след от пересечения плоскости, проходящей через отвесную линию, с поверхностью Земли. - след от пересечения плоскости, проходящей через нормаль к поверхности эллипсоида. - линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую широту. |
| 29. | Географическим азимутом (А) линии местности называется: | - вертикальный угол, отсчитываемый вниз от горизонтальной линии. - вертикальный угол, отсчитываемый вверх от горизонтальной линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления географического меридиана до направления линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до данного направления линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый против часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии. |
| 30. | Магнитный меридиан – это: | - линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую долготу. - линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую широту. - след от пересечения плоскости, проходящей через отвесную линию, с поверхностью Земли. - условная линия на поверхности Земли, все точки которой имеют одинаковую географическую долготу. - направление линии, полученной в пересечении плоскости, проходящей через полюсы магнитной стрелки с горизонтальной плоскостью. |
| 31. | Магнитным азимутом АM называется: | - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до направления линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый против часовой стрелке от северного направления магнитного меридиана до данного направления. - вертикальный угол, отсчитываемый вниз от горизонтальной линии. - вертикальный угол, отсчитываемый вверх от горизонтальной линии. - горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления географического меридиана до направления линии. |
| 32. | Магнитное склонение – это: | - расхождение между вертикальным углом и магнитным азимутом. - расхождение между астрономическим и геодезическим азимутами. - расхождение между астрономическим и географическим азимутами. - расхождение между магнитным и географическим азимутами ориентируемого направления. - склонность к намагничиванию. |
| 33. | Зависимость между географическим А и магнитным АM азимутами выражается формулой: | - δ=A⋅A,δ-магнитное склонение. - δ=A/A - δ=A−A - δ=A+A - δ=1−A/A |
| 34. | Для ориентирования линий относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольной системы координат) используются: | - магнитные азимуты. - географические азимуты. - геодезические азимуты. - астрономические азимуты. - дирекционные углы. |
| 35. | Дирекционным углом называется угол α, отсчитываемый: | - по ходу часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс (оси x в прямоугольной системе координат), до данной линии. - против хода часовой стрелки от северного направления линии, параллельной оси абсцисс, до данной линии. - по ходу часовой стрелки от северного направления географического меридиана до направления линии. - вниз от горизонтальной линии. - вверх от горизонтальной линии. |
| 36. | В отличие от азимута А дирекционный угол α одной и той же линии в разных ее точках: | - непостоянный. - закономерно изменяется. - остается постоянным. - изменяется пропорционально высотному положению точек. - изменяется пропорционально расстоянию между определяемыми точками. |
| 37. | Поскольку дирекционный угол α одной и той же линии в разных ее точках остается постоянным, поэтому прямой и обратный дирекционные углы отличаются друг от друга на: | - 1800 - 900 - 3600 - 2700 - 450 |
| 38. | Угол γ в данной точке между ее географическим меридианом и линией, параллельной оси абсцисс (осевому меридиану), называется: | - межмеридианальным углом. - сближением меридианов. - магнитным склонением. - меридианальным склонением. - углом девиации. |
| 39. | Сближение меридианов γ определяется следующим образом: | - γ=A+α, где A- азимут, α-дирекционный угол. - γ=A/α, - γ=A⋅α, - γ=A−α, - γ=1A−1α. |
| 40. | Если определен азимут, какой – либо линии (A), а также известно сближение меридианов в данной точке (γ), то можно вычислить дирекционный угол (α) линии по формуле: | - α=A−γ - α=A/γ - α=γ/A - α=γA - .α=1/γA |
| 41. | Связь дирекционных углов двух линий с углом, заключенным между ними формулируется следующим образом: | - дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны, поделенному на угол между сторонами. - дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны плюс левый по ходу горизонтальный угол и плюс (минус) 1800. - дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны. - дирекционный угол последующей стороны равен дирекционному углу предыдущей стороны, умноженному на угол между сторонами. - дифференциал суммы дирекционных углов двух линий равен логарифму угла между ними. |
| 42. | Задача определения координат точки по координатам исходной точки, горизонтальному расстоянию между исходной и определяемой точками и дирекционному углу этой линии носит название: | - основной задачи геодезии. - директивной задачи геодезии. - задачи детерминации. - прямой геодезической задачи. - обратной геодезической задачи. |
| 43. | Задача определения дирекционного угла и горизонтального расстояния между точками линии по известным координатам двух точек носит название: | - основной задачи геодезии. - директивной задачи геодезии. - задачи детерминации. - прямой геодезической задачи. - обратной геодезической задачи. |
| 44. | Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется: | - кратностью. - коэффициентом уменьшения. - масштабом. - коэффициентом сжатия. - коэффициентом редуцирования. |
| 45. | Численный масштаб плана (карты) выражается: | - отвлеченным числом, в котором числитель – единица, знаменатель – число, показывающее, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане. - числом показывающим, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане. - показателем дифференциальной трансформации линий местности. - отвлеченным числом, в котором числитель – количество редуцирований, знаменатель – сама редуцированная линия. - числом, в котором числитель – единица, знаменатель-lgS/s, где S-горизонтальное проложение линии местности, s-изображение линии на плане. |
| 46. | Масштаб 1:5000 означает, что: | - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 км. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 м. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5000 см. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 500 м. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 5 м. |
| 47. | Масштаб 1:2000 означает, что: | - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 м. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 км. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2 м. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 2000 см. - 1 см на плане соответствует линии на местности, равной 200 м. |
| 48. | Ориентировать план или карту на местности - это значит: | - расположить их так, чтобы направления линий на карте или плане стали параллельны направлениям горизонтальных проекций соответствующих линий на местности. - повернуть карту или план на соответствующий угол, чтобы линии на карте (плане) стали перпендикулярны направлениям линий на местности. - повернуть плоскость плана перпендикулярно местности. - развернуть карту (план) так, чтобы ось x координатной сетки карты (плана) совпала с направлением на юг. - развернуть карту (план) так, чтобы ось x координатной сетки карты (плана) совпала с направлением на восток. |
| 49. | Ориентирование карт и планов производится по: | - наручным часам. - господствующему направлению ветра в данной местности. - интуитивно. - компасу (буссоли), или по линии местности, изображенной на карте (ось шоссейной, железной дороги, улица поселка и т.п.). - с использованием биополя человека. |
| 50. | Под рельефом понимают: | - совокупность выпуклых частей поверхности. - совокупность вогнутых частей поверхности. - равнинные, плоские участки. - участки между оврагами. - совокупность неровностей земной поверхности, многообразных по очертаниям, размерам. |
| 51. | Наилучшим способом изображения рельефа на топографических картах и планах является: | - способ рельефных линий. - способ контурных линий. - способ описания характера рельефа. - способ горизонталей, позволяющий различать его отдельные формы и определять высоту любой точки местности. - способ тонирования по высоте. |
| 52. | Горизонталь-это: | - след, получающийся от сечения земной поверхности уровенной поверхностью (также понимают линию земной поверхности, все точки которой имеют равные высоты). - линия земной поверхности, все точки которой имеют закономерно изменяющиеся высоты. - следы, получающиеся от сечений земной поверхности перпендикулярными плоскостями. - условная плоскость с углом наклона 00. - горизонтальная плоскость, имеющая нулевую высотную отметку. |
| 53. | Расстояние между соседними секущими уровенными поверхностями называют: | - разрешающей способностью горизонталей. - заложением. - высотой сечения рельефа. - шириной сечения рельефа. - длиной сечения рельефа. |
| 54. | Расстояние на карте (плане) между двумя последовательными горизонталями называется: | - разрешающей способностью горизонталей. - заложением. - высотой сечения рельефа. - шириной сечения рельефа. - длиной сечения рельефа. |
| 55. | При увеличении крутизны ската: | - расстояние между горизонталями увеличивается. - расстояние между горизонталями уменьшается. - горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга. - расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше. - расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше. |
| 56. | При уменьшении крутизны ската: | - расстояние между горизонталями увеличивается. - расстояние между горизонталями уменьшается. - горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга. - расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше. - расстояние между горизонталями у вершины меньше, у подошвы больше. |
| 57. | Для измерения горизонтальных углов и углов наклона (вертикальных углов) служит прибор, который называется: | - транспортир. - градусник. - нивелир. - теодолит. - уклономер. |
| 58. | Характерной особенностью теодолита является то, что: | - им получают измеряемый угол между линиями на местности как его проекция на горизонтальную плоскость (на лимб горизонтального круга). - им получают измеренный горизонтальный угол в плоскости, проходящей через линии, образующий этот угол. - его можно установить на штатив. - он комплектуется футляром для длительного хранения. - у него имеется зрительная труба. |
| 59. | Основные два условия геометрических соотношений элементов конструкции теодолита: | - вертикальная ось вращения теодолита должна быть перпендикулярна оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы должна находиться под углом 450 к оси вращения зрительной трубы. - вертикальная ось вращения теодолита должна быть под углом 450 к оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к оси вращения зрительной трубы. - вертикальная ось вращения теодолита должна быть перпендикулярна оси вращения трубы, а визирная ось зрительной трубы – перпендикулярна оси вращения зрительной трубы. - вертикальная ось вращения теодолита и ось вращения трубы, а также визирная ось и ось вращения зрительной трубы должна быть под углом друг к другу 450. - вертикальная и горизонтальная оси теодолита, а также визирная ось вращения зрительной трубы должны быть под углом друг к другу 450. |