ФГОУ  ВПО

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия

имени  В.Р. Филиппова

ИЗКиМ

Кафедра землеустройства

« УТВЕРЖДАЮ »

Зав. кафедрой землеустройства

Абгалдаев Ю.В.

«_____» _________________200__г.

Задачи

по дисциплине  « Геодезия »

для студентов  1  курса

по  специальностям: 120301  « Землеустройство »

120302  « Земельный кадастр »

120303  « Городской кадастр »

Улан – Удэ

2007

Задача  №  10

КЛ = 175˚ 30'       КП = 355˚ 28'. Определить  с (коллим. ошибку)

Задача  №  11

КЛ = 0˚ 32'       КП = 359˚ 26'. Определить МО и υ.

Задача  №  12

КЛ = 88˚ 17'       КП = 171˚ 49'. Определить  MZ.

Задача  №  15

КЛ = 15˚ 30'       КП = 195˚ 26'. Определить  с (коллим. Ошибка)

Задача  №  16

КЛ = 1˚ 32'       КП = 358˚ 16'. Определить МО и υ.

Задача  №  17

КЛ = 86˚ 17'       КП = 173˚ 49'. Определить  MZ.

Задача  № 1

Решить обратную геодезическую задачу на плоскости, если дано:

X1 = 15153.08        X2 = 15153.08

Y1 =  10003.05        Y2 = 10203.05

Задача  № 2

Определить и исправить коллимационную ошибку (с) по отсчетам ГК:

КЛ = 15°13'      КП = 195°10'

Задача  № 3

Решить прямую геодезическую задачу на плоскости, если дано:

X1 = 15153.08        Y1 =  10003.05      α = 315°00'00"       d  = 100.00

Задача  № 4

Определить и исправить место нуля (МО) по отсчетам  вертикального круга (2Т30):

КЛ = +2°18'        КП = -2°10'

Задача  № 5

Вычислить превышение h и отметку точки, если дано:

H1 = 615.34   ν = 1°32'    d = 185.0    i = 1.47    v = 2.00

Задача  № 6

Решить обратную геодезическую задачу на плоскости, если дано:

X1 = 15153.08        X2 = 15453.08

Y1 =  10003.05        Y2 = 10003.05

Задача  № 7

Определить и исправить коллимационную ошибку (с) по отсчетам ГК:

КЛ = 15°08'      КП = 195°13'

Задача  № 8

Решить прямую геодезическую задачу на плоскости, если дано:

X1 = 15153.08        Y1 =  10003.05      α = 315°00'00"       d  = 100.00

Задача  № 9

Вычислить превышение h и отметку точки, если дано:

H1 = 615.34   ν = 1°32'    d = 185.0    i = 1.47    v = 2.00

Задача  № 10

Решить обратную геодезическую задачу на плоскости, если дано:

X1 = 15753.08        X2 = 15453.08

Y1 =  10003.05        Y2 = 10003.05

Задача  № 11

Определить и исправить коллимационную ошибку (с) по отсчетам ГК:

КЛ = 15°11'      КП = 195°13'

Задача  № 12

Определить и исправить место нуля (МО) по отсчетам  вертикального круга (2Т30):

КЛ = +2°08'        КП = -2°10'

Задача  № 13

Определить площадь контура, обведенного дважды планиметром с ценой деления 0.5 га:

n1  =  9562              n2   =  2231               n3  =  4902

Задача  № 14

Определить площадь контура, обведенного дважды планиметром с ценой деления 0.1 га:

n1  =  0562              n2   =  3231               n3  =  5902

Задача  № 15

Определить и исправить место нуля (МО) по отсчетам  вертикального круга (2Т30):

КЛ = -2°10'          КП = +2°08'

Задача  № 16

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

| №№ станций | Расстояния до реек | Отсчеты по рейки |  | Превышения | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задняя | Передняя |  |  |
| 1 | 140 / 138 | 1014 5700 | 2412 7195 |  |  |

Задача  № 17

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

| №№ станций | Расстояния до реек | Отсчеты по рейки |  | Превышения | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задняя | Передняя |  |  |
| 1 | 140 / 143 | 2014 6800 | 1412 6095 |  |  |

Задача  № 18

Вычислить превышение h и отметку точки, если дано:

H1 = 615.34   ν = - 1°30'    d = 185.0    i = 1.47    v = 1.00

Задача  № 19

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

| №№ станций | Расстояния до реек | Отсчеты по рейки |  | Превышения | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задняя | Передняя |  |  |
| 1 | 148 / 143 | 2078 6860 | 1292 5975 |  |  |

Задача  № 20

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

| №№ станций | Расстояния до реек | Отсчеты по рейки |  | Превышения | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задняя | Передняя |  |  |
| 1 | 140 / 145 | 2057 6840 | 1418 6099 |  |  |

Задача  №

Решить прямую геодезическую задачу на плоскости, если дано:

X1 = 15153.08        Y1 =  10003.05      α = 315°00'00"       d  = 100.00

Задача  №

Решить обратную геодезическую задачу на плоскости, если дано:

X1 = 15753.08        X2 = 15453.08

Y1 =  10003.05        Y2 = 10003.05

Задача  №

Определить и исправить коллимационную ошибку (с) по отсчетам ГК:

КЛ = 15°11'      КП = 195°13'

Задача  №

Определить и исправить место нуля (МО) по отсчетам  вертикального круга (2Т30):

КЛ = +2°08'        КП = -2°10'

Задача  №

Определить площадь контура, обведенного дважды планиметром с ценой деления 0.1 га:

n1  =  0562              n2   =  3231               n3  =  5902

Задача  №

Вычислить превышение h и отметку точки, если дано:

H1 = 615.34   ν = - 1°30'    d = 185.0    i = 1.47    v = 1.00

Задача  №

Обработать фрагмент журнала технического нивелирования; определить среднее превышение и другие величины по следующим данным:

| №№ станций | Расстояния до реек | Отсчеты по рейки |  | Превышения | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задняя | Передняя |  |  |
| 1 | 140 / 145 | 2057 6840 | 1418 6099 |  |  |