Лабораторное занятие № 3. Измерение горизонтальных углов способом приемов

Задача выполнения лабораторной работы; освоить методику и получить практические навыки измерения горизонтальных углов способом приемов с помощью технических теодолитов типа ТЗО.

При выполнении задания каждый студент должен измерить не менее двух горизонтальных углов. Все записи результатов измерений и вычислений производить в полевом журнале (табл. 18). В пояснительной записке следует привести схему и краткую методику измерения угла.

В инженерной практике при измерении горизонтальных углов обычно применяют способ приемов (способ отдельного угла). При этом программа измерений предусматривает возможно полное исключение влияния основных погрешностей теодолита на точность измерения угла.

При прокладке теодолитных ходов и решении инженерных задач на местности обычно измеряют левые по ходу углы.

Измерение углов выполняется поверенным теодолитом. Результаты измерений и вычислений заносят в журнал установленной формы (табл. 18).

Порядок действий:

1. Теодолит устанавливают в вершине измеряемого угла  в рабочее положение, т. е. центрируют, горизонтируют и выполняют установку зрительной трубы и отсчетного микроскопа для наблюдений.

На задней А и передней С точках в створе линий отвесно устанавливают вехи. В процессе измерения угла визирование осуществляется по возможности на нижнюю часть вех с целью снижения влияния их наклона на точность измерения угла.

2. При неподвижном лимбе вращением алидады визируют на заднюю точку А. Сначала по оптическому визиру зрительную трубу наводят от руки, пока визирная цель не попадет в поле зрения. Затем закрепляют зажимные винты алидады и зрительной трубы и выполняют точное визирование с помощью наводящих винтов трубы и алидады горизонтального круга.

Осветив зеркалом поле зрения отсчетного микроскопа, берут отсчет  по горизонтальному кругу и записывают его в журнал измерений (см. табл. 18).

Таблица 18

Журнал измерения горизонтальных углов способом приемов

Дата 8.10.2007 г.          Теодолит 4Т30П        Наблюдал Чурилин О.Е.

Видимость хорошая            № 06261               Вычисляла Соболева О.В.

| Точки |  | Положе-ние вертикального круга | Отсчёты по горизонтальному кругу º,′ | Угол | Средний угол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стоя-ния | визиро-вания |  |  |  |  |
| В | А С | КЛ | 240º19,5′(1) 294º40,0′(2) | 54º20,5′(3) | 53º20,8′(7) |
| В | А С | КП | 60º20,0′(4) 114º41,0′(5) | 54º21,0′(6) |  |

Примечание. Порядок записи отсчетов в журнале и обработки результатов измерений показан номерами в круглых скобках.

3. Открепив алидаду, визируют на переднюю точку С и по аналогии с предыдущим берут отсчёт.

4. Вычисляют значение левого по ходу горизонтального угла, измеренного при I положении вертикального круга (при КЛ) как разность отсчётов на переднюю и заднюю точки.

Изложенные выше действия составляют I полуприем.

Глава 3

полняется по- 'езультаты износят в журнал 16л. 18).

1ают в вершине !) в рабочее по- горизонтируют стельной трубы \я наблюдений. к,ней С точках устанавливают ния угла визи-

- возможности их наклона на

- визируют на ительную тру- в поле зрения, льной трубы и х винтов трубы

юскопа, берут э в журнал из-

Примечание: В случае если отсчет на переднюю точку меньше отсчета на заднюю точку, то при вычислении угла к нему прибавляют 360°.

- Переводят трубу через зенит и повторяют измерения при

II положении вертикального круга (при КП), т. е. выполняют II полуприем. Вычисляют значение угла.

Два независимых полуприема составляют полный прием.

- Определяют расхождение результатов измерений по I и II полуприемам, которое не должно превышать двойной точности отсчетного устройства теодолита, т. е.

Если данное условие не выполняется, то измерения угла повторяют заново.

- Если расхождение между значениями угла КЛ и КП  допустимо, то за окончательный результат принимают среднее значение угла

Такой результат будет свободен от влияния коллимационной погрешности и погрешности за счет наклона оси вращения трубы.

Примечание. Значения измеренных углов по каждому полуприему и среднее значение угла вычисляют на станции, пока не снят теодолит.